عنوان:  بررسی اثرات سازه​های کنترل رواناب و رسوب بر ذخیره روانابها 

عطا امینی: محقق مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان
چكيده:
بخش عمده‌ای از سطح کشور در محدودۀ مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. مقادير ناچيز بارندگي‌ در چنين‌ مناطقي‌ همراه با پراكنش نامناسب آن باعث ایجاد خشکسالی‌ها و كمبود آب می​گردد. تلفات منابع آب و خاك حوزه‌هاي آبخيز در چند دهه اخير در اثر بهره​برداري غير اصولي از این منابع، شدت فزاينده‌اي يافته​است. حفظ منابع ملی آب با کاهش هدر رفت آن و به تبع آن تقویت پوشش گیاهی در حوزه​های آبخیز از اصلی ترین اهداف اجرای عملیات آبخیزداری است. طرح​هاي آبخيزداري در قالب مطالعات انجام شده و در مراحل مختلف در آبخيزهاي كشور توسط واحدهای اجرایی به طور متفاوت به اجرا گذاشته مي​شوند. ارزیابی كارآيي و عملكرد عملیات آبخیزداری، براي يافتن نقاط ضعف و قوت مدیریتهای إعمالی و میزان اثربخشی آنها به منظور دستيابي به راهكارهاي اجرایی و مدیریتی بهتر این طرح​ها، اصل گريز ناپذيری در مديريت آبخيزهاست. این تحقیق به​منظور ارزیابی تأثیر احداث سازه​های کوتاه بر تغیر روند و میزان ذخیره رواناب، در حوزۀ آبخیز گاودره در استان کردستان انجام گرفته است. این حوزه، وسعتی در حدود 27/6 کیلومتر مربع دارد و از زیر حوزه​های قشلاق سنندج می​باشد. اطلاعات پایۀ حوزه و داده​های لازم، از گزارشات و نقشه​های موجود استخراج گردید. مشخصات مکانی و اجرایی سازه‌های احداث شده از طریق انجام عملیات صحرایی ثبت گردید. کارایی سازه​ها با توجه به حجم ذخیره شدۀ رواناب در مخازن سازه​ها و میزان ذخیره رواناب مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. بمنظور مقایسۀ رفتار حوزه، قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری، مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از وقایع بارندگی و روانابِ مشاهده شده، واسنجی و اعتبار​یابی گردید. اثر اقدامات انجام شده در قالب تأثیر این اقدامات بر رفتار حوزه در تولید رواناب مورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل علاوه بر کل حوزه، در یکی از زیر حوزه​هایی که بیشترین حجم عملیات در آن انجام شده است، نیز اجرا گردید. نتایج شبیه سازی نشان می​دهد که بعلت کم بودن حجم عملیات انجام شده، این عملیات تأثیر چندانی بر ذخیرۀ رواناب در کل حوزه نداشته است. در حالی که در زیر حوزۀ با حجم عملیات مناسب، عملیات مکانیکی انجام شده باعث تغییر رفتار حوزه در جهت افزایش ذخیرۀ رواناب گردیده​است.  نتایج بررسی‌ها نشان می دهد که علیرغم وجود نقایصی در اجرای این سازه‌ها،  حجم روانابهای ذخیره شده و پتانسیل نفوذ رواناب افزایش یافته است که بیانگر اثر مثبت تغیرات مدیریتی اعمال شده است.   
2

